# Załącznik Nr 2

Punkt 3.

# Opisu przedmiotu zamówienia dotyczący monitora                  z nakładką dotykową i projektora świetlnego.

1. Monitor z nakładką dotykową:

1 Monitor z nakładką dotykową

1 Zestaw (3 urządzenia)

### Wyświetlacz

#### Przekątna ekranu

40"

#### Rodzaj panelu

e-LED BLU 60Hz

#### Rozdzielczość

1 920 x 1 080 (16:9)

#### Wielkość piksela (HxV)

0,15375 mm x 0,46125 mm

#### Aktywny obszar wyświetlania (HxV)

885,6 mm x 498,15 mm

#### Jasność (standardowa)

450 nitów

#### Współczynnik kontrastu

5 000 : 1

#### Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° / 178°

#### Czas reakcji

8 ms

#### Kolor obrazu

10bit Dithering - 1,07 mld

#### Gama kolorów

72%

#### Częstotliwość skanowania w poziomie

30 ~ 81kHz

#### Maksymalna częstotliwość piksela

148,5 MHz

#### Częstotliwość skanowania w pionie

48 ~ 75 Hz

#### Szczytowy współczynnik jasności

76%

#### Dynamiczny współczynnik kontrastu

10 000 : 1

### Łączność

#### Wejście RGB

Analogowe D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2

#### Wejście wideo

HDMI1, HDMI2, komponentowe (wspólne CVBS)

#### Wejście audio

Minijack stereo

#### Wyjście RGB

DP1.2 (wyjście pętli)

#### Wyjście audio

Minijack stereo

### Pobór mocy

#### Źródło zasilania

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

#### Zużycie energii (tryb czuwania)

Poniżej 0,5 W

#### Zużycie energii elektrycznej (tryb wł.)

110 (maks.) / 93 (typowe) / 375,1 (BTU)

#### Zużycie energii elektrycznej (tryb uśpienia)

Poniżej 0,5 W

#### Zużycie energii (IEC 62087 Edition 2)

90.0W

#### Zużycie energii elektrycznej (tryb czuwania)

0,50 W

#### Roczny pobór mocy (standard UE, kWh)

131

### Wymiary

#### Wymiary zestawu (SxWxG)

922,1 x 539,4 x 29,9 mm

#### Wymiary opakowania (SxWxG)

1020 x 616 x 130 mm

### Waga

#### Masa jednostki centralnej

10,6 kg

Waga brutto

12,6 kg

### Parametry fizyczne

#### Wieszak w standardzie VESA

200 x 200 mm

Szerokość obudowy

16,2 mm (dół 20,9 mm)

Typ odtwarzacza multimedialnego

Wbudowany, SBB-A (dołączany)

### Warunki robocze

#### Temperatura

0℃ ~ 40℃

Wilgotność

10 ~ 80%

### Funkcje ogólne

#### Specjalne

Funkcja Magic Clone (do USB), Automatyczne przełączanie i odzyskiwanie źródła, Wykrywanie usterki lampy, Powłoka Super Clear, Czujnik temperatury, RS232C / RJ45 MDC, „Plug and Play” (DDC2B), PIP / PBP, Możliwość tworzenia ścian wideo (10 x 10), Obrotowa podstawa, Funkcja obracania ekranu, Blokada przycisków, Pętla cyfrowa DP 1.2 (obsługa rozdzielczości 2 x 2 UHD, obsługa HDCP), Inteligentny harmonogram, Inteligentna aktualizacja oprogramowania sprzętowego, Zegar z baterią (do 80 godzin), Wbudowane oprogramowanie MagicInfo (Lite, Premium-S, Videowall-S)

Głośniki

Wbudowane (10W + 10W)

### Funkcja opcjonalna

#### Szyba zabezpieczająca

Tak

Mocowanie

WMN4070SD, WMN250MD

Funkcje specjalne

CML400D (uchwyt sufitowy)

Podstawka do ustawienia głośnika pionowo

STN-L4055AD

### Certyfikacja i zgodność

#### EMC

FCC (USA): FCC cz. 15, B klasa A, CE (Europa): EN55022, EN55024, VCCI (Japonia): V-3 (CISPR22), KCC (Korea): KN22, KN24, BSMI (Tajwan): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (Australia): AS/NZS3548 (CISPR22), CCC (Chiny): GB 9254-2008, GB 17625.1-2003

Środowisko

ENERGY STAR 6.0 (USA)

Bezpieczeństwo

cUL (USA+Kanada): UL60950, TUV (Germany): EN60950, CB (Europe): IEC60950/EN60950, EK (Korea): K60950, CCC (Chiny): GB4943.1, PSB (Singapur) : IEC60950, GOST (Rosja): IEC60950, EN55022, SIQ (Słowacja): IEC60950, EN55022, PCBC (Polska) : IEC60950, EN55022, NOM (Meksyk): NOM-001-SCFI-1993, IRAM (Argentyna): IRAM, SASO (Arabia Saudyjska): IEC60950, BIS (Indie): IS13252

### Eko

#### Klasa efektywności energetycznej

C

Zawartość ołowiu

Obecny

Zawartość rtęci

0.0mg

### Akcesoria

#### W zestawie

Instrukcja szybkiej instalacji, Karta gwarancyjna, CD z oprogramowaniem, Kabel D-Sub, Kabel zasilający, Pilot, Baterie

# Nakładka Dotykowa

Urządzenie współpracujące z monitorem. Dzięki niemu monitor staje się interaktywną tablicą z wszystkimi jej funkcjonalnościami: można po niej pisać, rysować czy po prostu używać jej za pomocą palca lub pisaka.

# Uchwyt ścienny

Certyfikat TUV Uniwersalność- zaprojektowany do ekranów z zakresu 42″-60″

Szeroki zakres otworów montażowych VESA max. do 600×400

Zabezpieczenie ekranu przed upadkiem za pomocą śrub

Solidne wykonanie zapewnia nośność do 80 kg

Szybka instalacja ekranu w 3 krokach

Śruby do montażu ekranu w zestawie

2. Projektor świetlny:

1 zestaw (5 urządzeń)

2x Gobo

Zasilanie 100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Pobór mocy 95 W
Kanały DMX 2/11/14
Połączenie DMX 3-pin XLR
Tarcza kolorów 7 kolorów + otwarte
Tarcza gobo obrotowych 6 gobo + otwarte
Tarcza statycznych gobo 8 gobo + otwarte
Typ diody 30 W
Kąt świecenia 14°
PAN 540°
TILT 270°
Wymiary 250 x 245 x 315 mm
Waga 7,8 kg

3 matryce do projektorów